Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Nazwa: System zdalnego pozycjonowania ruchomej głowicy z aparatem fotograficznym nad stołem oględzinowym, służące do wykonywania wysokiej jakości dokumentacji fotograficznej materiału dowodowego w czasie oględzin.

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Nazwa i numer katalogowy zaproponowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System musi: - umożliwiać zdalne wykonywanie zdjęć dowodów rzeczowych umieszczonych na stole oględzinowym bez konieczności trzymania aparatu w rękach przez osobę wykonującą zdjęcia nad otwartym dowodem rzeczowym, - posiadać możliwość zapamiętywania ruchów do wyznaczonych miejsc nad stołem oględzinowym i zdalne ich wyzwalanie z poziomu aplikacji, - umożliwiać podgląd widoku z aparatu w czasie rzeczywistym na zewnętrznym dużym ekranie, - umożliwiać ruch aparatu poza obszar stołu oględzinowego w celu fotografowania wielkogabarytowych przedmiotów, - umożliwiać wykonywanie fotografii w wysokiej rozdzielczości bez cieni i zniekształceń, - posiadać stabilność aparatu(brak drżenia) możliwość wykonania ostrych zdjęć na długim czasie naświetlania w ciemności np. plam świecenia luminolu na dowodzie rzeczowym, - zapewniać brak kontaktu osoby wykonującej zdjęcia z aparatem fotograficznym, - zapewniać pełne kadrowanie stołów roboczych o wymiarach: 250 cm x 240 cm x 77 cm oraz 160 cm x 160 cm x 77 cm; wysokość pomieszczeń wynosi 330 cm). Wymagania techniczne: - moduł ruchu wykonany w technice liniowej tocznej, - osie główne X, Y napędzane poprzez servo silniki, które zapewnią wysoką precyzję i powtarzalność pozycjonowania przy zachowaniu bardzo niskiej emisji akustycznej, - ruchoma głowica wyposażona w aparat fotograficzny, z którego obraz jest w czasie rzeczywistym na ekran poglądowy, - fotografowany obszar oświetlany jest za pomocą stałych lamp fotograficznych w taki sposób aby zminimalizować cienie (oświetlenie redukujące cienie o świetle stałym z regulowaną barwa i jasnością), 4xlampa fotograficzna LED 50W montowana do ramy slidera. - system wyposażony w zdalne sterownie ogniskową obiektywu aparatu umożliwiającą zbliżanie fotografowanego obiektu oraz obracanie aparatu do wykonywania zdjęć w układzie portret/panorama, - sterowanie systemem (głowicą i aparatem fotograficznym) za pomocą oprogramowania (Windows 10 lub wyższy) z komputera klasy PC (klawiatura lub mysz) oraz przez złącze USB, - zasilanie: 220V AC 50Hz, | 2 |  |

Proponowany termin gwarancji:

cena brutto za szt.………………………………. złotych PLN

razem brutto wartość zamówienia ……………………… złotych PLN

………………………………………….		…………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)