Załącznik nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO- CENOWY

Nazwa:  Urządzenie sterujące przeznaczone do pracy z systemami archiwizacji obrazowej,                   w tym do zastosowań w fotografii sądowej.

| lp | Opis przedmiotu zamówienia | ilość | Nazwa i numer katalogowy zaproponowanego sprzętu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manipulator wykonany z wysokiej jakości komponentów i zaprojektowany na potrzeby osób, w tym biegłych sądowych, na co dzień korzystających ze sliderów oględzinowych. Posiadać cechy 16-bitowego mikroprocesorowego kontrolera który zapewni płynną pracę urządzenia w czasie rzeczywistym oraz wysoką precyzję pozycjonowania głowicy aparatu, wytrzymałą metalowa nierdzewną obudowę odporną na odczynniki stosowane do dekontaminacji. - Wyposażony w pięć programowalnych przycisków funkcyjnych, pozwalających na ustawienie predefiniowanych pozycji na stole oględzinowym. - Posiadać Gimbal sterujący pozwalający na ruch proporcjonalny głowicy fotograficznej w trzech osiach swobody: oś X (lewo–prawo), oś Y (przód–tył) oraz oś Z (obrót wokół własnej osi). - Dodatkowo wyposażony w regulator obrotowy służący do zmiany ogniskowej aparatu. Manipulator jest w pełni kompatybilny z oprogramowaniem sterującym systemami ruchomych głowic – CameraController. Wymiary: 200mm x 250mm x 125mm Mechanika: - Zakres wychylenia osi X/Y: ±35° - Zakres obrotu osi Z: ±35° - Zakres osi naciskowej (Z): ±2 mm - Siła oporu (sprężynowanie do pozycji zerowej) Materiały i wykonanie - Obudowa: stal nierdzewna oraz tworzywo o wysokiej odporności mechanicznej - Uchwyt manipulatora: tworzywo sztuczne / stal - Stopień ochrony (IP):IP62 - Ilość obsługiwanych osi sterowanych proporcjonalnie: 4 - Gimbal X/Y/Z – sterowanie główne (przód/tył, lewo/prawo, obrót w panorama/ portret) - Regulator obrotowy - zmiana ogniskowej (follow zoom) - Przycisk w gimbalu – wykonanie zdjęcia Warunki otoczenia: do użytku wewnętrznego w temperaturze 15 – 30 ° C, poniżej 2000m n.p.m. wilgotność otoczenia 40 – 80 % Ilość programowanych przycisków: 4 - Interfejs komunikacyjny: RS232 - USB / HID Kompatybilność z oprogramowaniem CameraController System operacyjny komputera: Windows 10 lub wyższy Wymagane złącze komputera sterującego: USB 2.0 (TYP-A) | 2 |  |

Proponowany termin gwarancji:

cena brutto za szt.………………………………. złotych PLN

razem brutto wartość zamówienia ……………………… złotych PLN

………………………………………….		…………………………………..

(miejscowość , data) 					(podpis oferenta)