Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I.	CHARAKTERYSTYKA WYBORU I PRZEZNACZENIE.

Przedmiotem zakupu jest przyczepa do przewozu dwóch koni wraz z osprzętem.

II.	OPIS PRZEDMIOTU

- Przyczepa dwuosiowa, o ładowności nie mniejszej niż 1500 kg.

- Dopuszczalna masa całkowita 2500  - 3000 kg.

- Liczba przewożonych koni – 2.

- Minimalne wymiary wewnętrzne, nie mniejsze niż: 3550 dł./ 1750 szer./ 2350 wys.

- Rama i dyszel przyczepy typu V stalowa, ocynkowana ogniowo.

- Podwozie obniżone „rama podłużnicowa”, dwie osie na wahaczach, niezależne zawieszenie , amortyzatory.

- Koła na felgach stalowych.

- Automatyczne koło podporowe.

- Koło zapasowe z kluczem do odkręcania kół i podnośnikiem.

- Ściany boczne wykonane z aluminium, dach wykonany z laminatu.

- Dwa otwierane okna, przyciemniane po jednym z każdej ze stron w przedniej części przyczepy, wywietrznik w dachu.

- Roleta samozwijalna  w kolorze czarnym ze zintegrowaną siatką.

- Rampa ryglowana wyłożona wykładziną zapobiegającą ślizganiu się kopyt końskich .

- Wspomaganie podnoszenia rampy siłownikami gazowymi.

- Belka zewnętrzna do przywiązywania koni z prawej i lewej strony przyczepy.

- Przedział do przewozu koni musi być wyposażony w :

- podłogę wykonaną z aluminium, zabezpieczoną wykładziną gumową min. 8 mm                        z uszczelnieniem pomiędzy podłogą a ścianami,

-  poduszki boczne na wewnętrznych ścianach bocznych przyczepy,

-  ochronę przed kopnięciem bocznym  w postaci przegrody z przezroczystego PCV oraz wyściełany pasek piersiowy,

- dwa żłoby,

- wewnętrzne oświetlenie LED z przełącznikiem niebieskie / białe,

- uchwyty do wiązania konia wewnątrz przedziału.

- Siodlarnia z dostępem z zewnątrz przyczepy (drzwi boczne od przodu przyczepy                       z zamkiem).

- Gumowa mata bezpieczeństwa wraz z bieżnikami zabezpieczającymi dodatkowo na ścianie działowej do siodlarni.

- Przestrzeń robocza (siodlarnia) musibyć wyposażona w :

- oświetlenie wewnętrzne  ( dwa światła LED),

- rozsuwany wieszak na dwa siodła ,

- uchwyt na bat jeździecki,

- miotła z trzonkiem teleskopowym,

- łopata plastikowa,

- jeden klucz do wszystkich zamków.

- Wykonawca przedstawi propozycję dostępnych stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdu. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru spośród zaoferowanych przez Wykonawcę na etapie podpisywania umowy.

- Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającym dyrektywę 2007/46/WE. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru przedmiotu zamówienia .

- Przyczepa do przewozu koni musi być objęta gwarancją na okres nie krótszy niż 24 miesiące liczony od daty odbioru przez Zamawiającego. Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.  Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych.

- Książka gwarancyjna .

- Dokumenty niezbędne do rejestracji przyczepy.