Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego/

Załącznik nr 1 do Umowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

dotyczy: usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego do Posterunku Policji w Kliniskach Wielkich.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego na rzecz jednostki Policji od operatora telekomunikacyjnego. Łącze może być zrealizowane za pomocą linii przewodowych elektrycznych lub optycznych.

- Warunki wykonania przedmiotu zamówienia - wykaz łączy cyfrowych.

Tabela nr 1.

| Relacje | Relacja od | Adres | Relacja do | Adres | Przepływność minimalna | Styk logiczny/ fizyczny | Okres dzierżawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWP Szczecin | 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47 | PP Kliniska Wielkie | 72-123 Kliniska Wielkie, działka nr 117/13 | 30 Mb/s | CARRIER ETHERNET | 13 miesięcy |

- Wykonawca zapewni infrastrukturę do podłączenia jednostki policji.

- Łącze oraz urządzenia Wykonawcy muszą być zakończone w szafie telekomunikacyjnej,                  w pomieszczeniu serwerowni jednostki Policji Zamawiającego. Sposób doprowadzenia łącza do obiektu należy uzgodnić ze służbami technicznymi Zamawiającego. Prace z tym związane muszą odbywać się w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

- Wykonawca wykona testy łącza przy użyciu certyfikowanych urządzeń w zakresie poprawnej pracy w sieciach Metro Ethernet, dopuszczonych do pracy w sieci Wykonawcy, mierzących w warstwie      2 modelu ISO/OSI: pasmo łącza, opóźnienia i poziom utraty ramek, przy założeniu wykonania testów ramką o wielkości 1543 bajtów.

- Po stronie KWP łącze ma być zakończone wkładką SFP+ dostarczoną przez Wykonawcę                  z interfejsem miedzianym lub interfejsem optycznym, nie powodującą utraty smartnet urządzenia.

- W przypadku Wykonawcy świadczącego już usługę dzierżawy łączy dla KWP, uruchamiane łącze do Klinisk Wielkich po stronie KWP ma być zagregowane z wykorzystaniem technologii QinQ (standard IEEE 802.1Q). Podział lokalizacji na interfejsy oraz numeracja Vlanów zostanie uzgodniony              w porozumieniu z Zamawiającym.

- Oznakowanie ramek Ethernet znacznikami VLAN dla ruchu z węzła PP do KWP (upstream) oraz zdjęcie znacznika VLAN przed dostarczeniem ramki ethernet do węzła PP (downstream) realizowany jest przez Wykonawcę.

- Numer sieci VLAN nie będą się powtarzać na różnych interfejsach agregujących w ramach tego samego węzła KWP.

- Łącze Ethernet musi być przezroczyste, przenoszące ramki Ethernet o wartości MTU minimum 1543 bajtów i VLAN-y o dowolnej numeracji (QinQ).

- Łącze powinno obsługiwać ruch typu broadcast, unicast, jak i multicast.

- Łącze zakończone od strony urządzenia agregującego muszą przenosić ramki Ethernet o wartości  MTU minimum 1543 bajtów.

- SLA (Service Level Agreement) dla łączy cyfrowych  musi wynosić minimum 99,0%.

- Minimalna przepływność dwukierunkowa CIR  łącza Carrier Ethernet ma być zgodna z tabelą nr 1.

- Po stronie PP łącza mają być zakończone interfejsami  10/100/1000 Base-T.

- Łącze Carrier Ethernet mają działać jako zintegrowany element wdrożonej w Policji sieci OST112 oraz systemu telefonii IP w ramach Systemu Zintegrowanej Komunikacji.

- Urządzenia Wykonawcy do zarządzania nie mogą korzystać z pasma dzierżawionego łącza.

- Użyte przez Zamawiającego, w opisie przedmiotu zamówienia, dla oznaczenia materiałów, urządzeń, oprogramowania, licencji, systemów technicznych i innych elementów opisu: znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę o których mowa w art. 99 ust. 5 uPzp, oraz normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp zwane dalej łącznie „sformułowaniami ograniczającymi’’ stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny, technologiczny lub estetyczny i we wszystkich przypadkach ich użycia dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowania, licencji, systemów technicznych i innych elementów równoważnych, zwanych dalej „rozwiązaniami równoważnymi”. Określone materiały, urządzenia, oprogramowania, licencje, systemy techniczne i inne elementy opisu przy pomocy „sformułowań ograniczających" mogą być zastąpione rozwiązaniami równoważnymi o nie gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy i kompatybilności. Użycie „sformułowań ograniczających” nie ma na celu preferowania danego producenta lub jego produktu lecz służy jedynie wskazaniu na rozwiązanie, które powinno posiadać cechy nie gorsze od wyspecyfikowanych. Zamawiający            w przypadku ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji wymagań technicznych zawartych w dokumentacji wykonawczej. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych materiałów, urządzeń, oprogramowania, licencji i systemów technicznych. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych właściwościach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych, technologicznych lub estetycznych niż wskazane w SWZ.